# Hướng dẫn chạy SonarChain HRC Safety Log

Table of Contents

# Hướng dẫn chạy SonarChain HRC Safety Log

Tài liệu này hướng dẫn hai cách demo project:

- Demo mô phỏng: không cần ESP32 hoặc HC-SR04; có thể chạy dashboard và replay dữ liệu CSV.

- Demo phần cứng thật: ESP32 đọc HC-SR04, xuất telemetry qua USB Serial, Python gateway xử lý và tạo evidence.

Project là prototype nghiên cứu. Blockchain chỉ là lớp audit/evidence và workflow; nó không thay thế E-Stop vật lý, không trực tiếp điều khiển motor/relay và không chứng minh cảm biến đo chính xác.

## 1. Kiến trúc demo

MÔ PHỎNG
CSV / nút dashboard
        ↓
Python gateway hoặc dashboard
        ↓
Evidence JSON + SHA-256
        ↓
HRCSafetyLog trên Hardhat Local
        ↓
Dashboard + MetaMask

PHẦN CỨNG THẬT
HC-SR04 → ESP32 → USB Serial → Python gateway
                                  ↓
                         Evidence outbox
                                  ↓
                         HRCSafetyLog

Nếu dùng MQTT thay cho USB Serial:

ESP32/Wi-Fi publisher → Mosquitto → MQTT subscriber
                                      ↓
                              Python safety pipeline
                                      ↓
                              Evidence + blockchain

## 2. Yêu cầu cài đặt

Cài các phần mềm sau trên Windows:

- Node.js LTS và npm.

- Python 3.10 trở lên.

- Arduino IDE và ESP32 board package nếu chạy phần cứng.

- MetaMask nếu muốn ký transaction trên dashboard.

- Docker Desktop nếu muốn chạy MQTT broker bằng Docker.

- Driver USB của board ESP32 nếu Windows chưa tự nhận cổng COM.

Mở Command Prompt hoặc PowerShell. Nếu PowerShell chặn lệnh npm, dùng npm.cmd.

Kiểm tra cài đặt:

node --version
npm.cmd --version
python --version

Cài thư viện Python từ thư mục project:

cd /d "C:\Users\P1 Gen 5\Downloads\Blockchain"
python -m pip install -r requirements.txt

Nếu máy dùng lệnh py thay cho python, có thể thay toàn bộ python bằng py.

## 3. Demo nhanh chỉ với dashboard

Cách này dùng để trình bày giao diện và ngưỡng an toàn, chưa ghi transaction lên blockchain.

Mở terminal:

cd /d "C:\Users\P1 Gen 5\Downloads\Blockchain"
python -m http.server 8080 --directory web3

Mở trình duyệt tại:

http://localhost:8080

Trong dashboard:

- Nhấn Chạy mô phỏng.

- Dashboard chọn ngẫu nhiên một khoảng cách như 86.4, 48.2, 24.6 hoặc 76.5 cm.

- Ngưỡng được áp dụng như sau:

  - Lớn hơn 60 cm: SAFE.

  - Từ 31 cm đến 60 cm: WARNING.

  - Nhỏ hơn hoặc bằng 30 cm: EMERGENCY.

- Khi có EMERGENCY, dashboard bật trạng thái E-STOP mô phỏng.

- Quan sát Safety event stream. Event chưa ghi blockchain sẽ có nhãn local proof.

Ở chế độ này, chưa cần MetaMask, Hardhat hoặc contract.

## 4. Chạy blockchain local bằng Hardhat

Đây là phần nên chạy trước cả demo mô phỏng ghi on-chain và demo phần cứng.

### 4.1. Cài và compile smart contract

Mở Terminal 1:

cd /d "C:\Users\P1 Gen 5\Downloads\Blockchain\contracts"
npm.cmd install
npm.cmd run compile

Nếu compile báo lỗi không tải được Solidity compiler do mạng/proxy, thử dùng môi trường đã có cache compiler hoặc kiểm tra kết nối mạng. Không dùng contract address cũ nếu đã reset node.

### 4.2. Chạy Hardhat node

Vẫn ở Terminal 1:

npm.cmd run node

Giữ terminal này mở. Hardhat in ra danh sách account và private key local.

Thông tin mạng:

RPC URL: http://127.0.0.1:8545
Chain ID: 31337
Network: Hardhat Local

Nếu thấy EADDRINUSE, có thể Hardhat node đã chạy. Không mở thêm node thứ hai.

### 4.3. Deploy contract

Mở Terminal 2:

cd /d "C:\Users\P1 Gen 5\Downloads\Blockchain\contracts"
npm.cmd run deploy

Kết quả có dạng:

deployer=0xf39Fd...
contract=0x...
permitContract=0x...
legacySafetyLog=0x...

Lưu lại hai địa chỉ:

contract=       → HRCSafetyLog
permitContract= → WorkPermitHandoff

Không dùng địa chỉ legacySafetyLog cho luồng mới.

Mỗi lần dừng Hardhat node rồi chạy lại, blockchain local được tạo lại. Khi đó cần deploy lại và dùng địa chỉ contract mới.

## 5. Cấu hình MetaMask cho demo local

Trong MetaMask thêm network:

Network name: Hardhat Local
New RPC URL: http://127.0.0.1:8545
Chain ID: 31337
Currency symbol: ETH

Import Account #0 bằng private key mà Hardhat in trong Terminal 1. Account #0 là deployer/owner của contract.

Địa chỉ owner mặc định thường là:

0xf39Fd6e51aad88F6F4ce6aB8827279cffFb92266

Các private key Hardhat chỉ dành cho local test. Tuyệt đối không dùng hoặc gửi tiền thật cho các key này trên Ethereum Mainnet, Sepolia hay mạng công khai.

Có thể import thêm Account #1, #2, #3 để demo phân quyền.

## 6. Demo dashboard ghi event lên blockchain

Mở Terminal 3:

cd /d "C:\Users\P1 Gen 5\Downloads\Blockchain"
python -m http.server 8080 --directory web3

Mở:

http://localhost:8080

Trong dashboard:

- Chọn network Hardhat Local trong MetaMask.

- Kết nối bằng Account #0 hoặc một Reporter đã được cấp quyền.

- Nhập địa chỉ sau dòng contract= vào ô Contract HRCSafetyLog.

- Nhấn Chạy mô phỏng.

- Chọn một event trong event stream.

- Nhấn Ghi event hiện tại lên chain.

- Xác nhận transaction trong MetaMask.

- Chờ dashboard hiển thị transaction hash.

Nếu dashboard hiện not reporter, tài khoản đang ký chưa có quyền Reporter và cũng không phải owner.

Lưu ý: giao diện hiện tại dùng hàm tương thích recordEvent(...). Gateway evidence v1 dùng digest/schema và lưu raw evidence ở off-chain.

## 7. Demo role và Work Permit

Dùng Account #0 owner trong panel Ví & vai trò để cấp quyền. Địa chỉ được nhập là tài khoản nhận role; tài khoản đang chọn trong MetaMask là người ký giao dịch.

Ví dụ:

Account #1 → Supervisor
Account #2 → Gateway
Account #3 → Reporter

### Cấp Supervisor

Địa chỉ account: 0x70997970C51812dc3A010C7d01b50e0d17dc79C8
Role: Supervisor · approve permit

Nhấn Cấp role và xác nhận bằng Account #0.

### Cấp Gateway

Địa chỉ account: 0x3C44CdDdB6a900fa2b585dd299e03d12FA4293BC
Role: Gateway · ghi zone entry

Nhấn Cấp role và xác nhận bằng Account #0.

### Cấp Reporter

Địa chỉ account: 0x90F79bf6EB2c4f870365E785982E1f101E93b906
Role: Reporter · ghi safety event

Nhấn Cấp role và xác nhận bằng Account #0.

### Chạy workflow permit

Trong panel Work permit & robot handoff:

- Nhập Contract WorkPermitHandoff bằng địa chỉ sau dòng permitContract=.

- Nhập ví người vận hành, hoặc để trống để dùng ví hiện tại.

- Nhập:

- Zone: ASSEMBLY-A
Task: HANDOFF-001

- Dùng requester/owner nhấn Tạo permit.

- Chuyển MetaMask sang Supervisor, kết nối lại rồi nhấn Approve.

- Chuyển MetaMask sang Gateway, kết nối lại rồi nhấn Ghi zone entry.

- Khi permit ở ACTIVE, nhấn Xác nhận handoff.

- Nhấn Đóng permit.

Trạng thái kỳ vọng:

PENDING → APPROVED → ACTIVE → COMPLETED

Nếu đổi account làm mất Permit ID trên giao diện, permit vẫn tồn tại trên chain nhưng bản dashboard hiện tại chưa có chức năng tải permit lại bằng ID. Khi demo nhanh, có thể dùng owner cho toàn bộ workflow vì owner mặc định có quyền Supervisor và Gateway.

## 8. Chuẩn bị phần cứng thật

### 8.1. Linh kiện

- ESP32 DevKit.

- HC-SR04.

- Breadboard và dây nối.

- Cáp USB dữ liệu.

- Cầu phân áp cho chân ECHO.

- Có thể thêm buzzer và nút silence theo firmware đầy đủ.

### 8.2. Đấu nối firmware đầy đủ

Firmware chính nằm tại:

firmware/ultrasonic_esp32/ultrasonic_esp32.ino

Sơ đồ chân của firmware này:

| Thiết bị | ESP32 |
| --- | --- |
| HC-SR04 TRIG | GPIO5 |
| HC-SR04 ECHO | GPIO18, qua cầu phân áp |
| Buzzer driver | GPIO23 |
| Nút silence | GPIO27, nối về GND |
| VCC HC-SR04 | 5 V |
| GND HC-SR04 | GND chung |

Cảnh báo điện áp: HC-SR04 thường trả tín hiệu ECHO 5 V. Không nối ECHO 5 V trực tiếp vào GPIO ESP32. Dùng cầu phân áp, ví dụ 1 kΩ/2 kΩ theo sơ đồ của project, và kiểm tra mạch trước khi cấp nguồn.

Firmware tương thích đơn giản nằm tại:

iot_code/ultrasonic_esp32.ino

Firmware này dùng:

TRIG = GPIO25
ECHO = GPIO26

Không trộn hai sơ đồ chân. Chọn đúng file firmware thì đấu dây theo đúng file đó.

### 8.3. Nạp firmware

Trong Arduino IDE:

- Cài ESP32 board package.

- Chọn board phù hợp, thường là ESP32 Dev Module.

- Chọn đúng cổng COM.

- Mở file .ino tương ứng.

- Chọn baud Serial 115200.

- Verify rồi Upload.

- Mở Serial Monitor ở 115200 baud.

Khi chạy, ESP32 xuất JSON tương tự:

{"device_id":"ESP32-HRC-01","sensor_id":"HC-SR04","timestamp_ms":12345,"distance_cm":42.7,"state":"WARNING","emergency_stop":false,"buzzer_on":false,"buzzer_silenced":false,"seq":10}

Đưa tay hoặc vật thể ra xa/gần cảm biến để thấy SAFE, WARNING và EMERGENCY.

## 9. Chạy gateway với ESP32 qua USB Serial

Xác định cổng COM trong Arduino IDE hoặc Device Manager, ví dụ COM5.

Mở Terminal:

cd /d "C:\Users\P1 Gen 5\Downloads\Blockchain"
python -m iot_code.gateway.serial_reader --port COM5 --baud 115200 --device-id HRC-ESP32-01

Thay COM5 bằng cổng thật.

Gateway sẽ:

- Đọc từng dòng JSON từ ESP32.

- Bỏ qua dòng khởi động không phải JSON telemetry.

- Lấy distance_cm.

- Phân loại theo ngưỡng:

- distance <= 30 cm → EMERGENCY
distance <= 60 cm → WARNING
distance > 60 cm  → SAFE

- In kết quả xử lý ra terminal.

Để kiểm tra bằng phần cứng thật, trình bày theo trình tự:

Đưa vật thể ra xa       → SAFE
Đưa vào khoảng 31–60 cm → WARNING
Đưa vào ≤ 30 cm         → EMERGENCY
Đưa vật thể ra xa lại   → SAFE

Trong firmware đầy đủ, EMERGENCY hoặc SENSOR_FAULT bật buzzer. Đây là cảnh báo cục bộ; không phụ thuộc blockchain.

### Lưu ý về Serial hiện tại

serial_reader.py là reader kiểm tra luồng Serial và in kết quả pipeline. Luồng evidence outbox/ghi blockchain hoàn chỉnh hiện được hỗ trợ rõ nhất qua CSV pipeline và MQTT subscriber. Vì vậy có hai cách trình bày phần cứng:

- Demo hardware + gateway: chạy serial_reader.py, chứng minh ESP32 đo thật và gateway phân loại thật; ghi on-chain bằng dashboard hoặc replay evidence riêng.

- Demo hardware + blockchain end-to-end: mở rộng serial reader để truyền kết quả vào EvidenceOutbox, sau đó gọi SafetyLogClient.record_evidence, hoặc dùng MQTT subscriber nếu ESP32 có Wi-Fi publisher.

Không nên tuyên bố serial_reader.py hiện tự động ghi chain nếu chưa bổ sung phần tích hợp đó.

## 10. Demo phần cứng kết hợp dashboard

Cách trình bày an toàn và dễ hiểu:

### Terminal 1

cd /d "C:\Users\P1 Gen 5\Downloads\Blockchain\contracts"
npm.cmd run node

### Terminal 2

cd /d "C:\Users\P1 Gen 5\Downloads\Blockchain\contracts"
npm.cmd run deploy

Ghi lại contract= và permitContract=.

### Terminal 3

cd /d "C:\Users\P1 Gen 5\Downloads\Blockchain"
python -m iot_code.gateway.serial_reader --port COM5 --baud 115200 --device-id HRC-ESP32-01

### Terminal 4

cd /d "C:\Users\P1 Gen 5\Downloads\Blockchain"
python -m http.server 8080 --directory web3

Trong dashboard:

- Chuyển MetaMask sang Hardhat Local.

- Kết nối owner hoặc Reporter.

- Nhập địa chỉ HRCSafetyLog.

- Cho ESP32 đo một giá trị nguy hiểm.

- Quan sát terminal gateway in EMERGENCY.

- Quan sát buzzer/cảnh báo cục bộ nếu dùng firmware đầy đủ.

- Trên dashboard, chạy mô phỏng tương ứng hoặc ghi event bằng nút Ghi event hiện tại lên chain.

- Xác nhận transaction.

- Giải thích rõ: E-Stop thật xảy ra tại edge; blockchain chỉ ghi bằng chứng của sự kiện.

## 11. Chạy MQTT local tùy chọn

MQTT không bắt buộc cho demo USB Serial. Dùng MQTT khi muốn minh họa đường truyền telemetry qua broker.

### 11.1. Với Docker Desktop

Kiểm tra Docker:

docker --version
docker compose version

Khởi động broker:

cd /d "C:\Users\P1 Gen 5\Downloads\Blockchain"
docker compose -f docker-compose.mqtt.yml up -d

Broker mặc định:

MQTT: 127.0.0.1:1883
WebSocket: 127.0.0.1:9001
Topic: hrc/telemetry/#

Cài paho-mqtt nếu chưa cài:

python -m pip install -r requirements.txt

Chạy subscriber:

python -m iot_code.gateway.mqtt_subscriber --host 127.0.0.1 --port 1883 --topic hrc/telemetry/# --device-id HRC-ESP32-01

Mở terminal khác và gửi telemetry giả lập:

docker exec hrc-mqtt mosquitto_pub -h 127.0.0.1 -t hrc/telemetry/HRC-ESP32-01 -q 1 -m "{\"device_id\":\"HRC-ESP32-01\",\"timestamp_ms\":1730000000000,\"distance_cm\":24.6}"

Kết quả kỳ vọng:

severity = EMERGENCY
emergency_stop = true
submission_status = queued

### 11.2. Nếu không có Docker

Có thể cài Mosquitto native trên Windows, sau đó chạy broker và mosquitto_pub.exe trực tiếp. Hoặc bỏ qua MQTT và dùng USB Serial cho demo phần cứng.

MQTT trong project hiện cho phép anonymous chỉ để demo local. Không expose broker ra Internet khi chưa có username/password và TLS.

Dừng broker:

docker compose -f docker-compose.mqtt.yml down

## 12. Replay CSV và ghi evidence lên chain

Đây là cách mô phỏng gateway gần với luồng blockchain mới.

Không ghi chain:

cd /d "C:\Users\P1 Gen 5\Downloads\Blockchain"
python -m iot_code.gateway.pipeline --csv ai_model/data/raw/son_dungyen_30_DANGER.csv --limit 1 --evidence-dir data/evidence_outbox

Evidence được lưu trong:

data/evidence_outbox/

Để ghi chain, tạo file .env từ .env.example và điền:

RPC_URL=http://127.0.0.1:8545
CONTRACT_ADDRESS=<địa chỉ contract= sau deploy>
PRIVATE_KEY=<private key Account #0 local>

Sau đó chạy:

python -m iot_code.gateway.pipeline --csv ai_model/data/raw/son_dungyen_30_DANGER.csv --limit 1 --write-chain --evidence-dir data/evidence_outbox

Luồng này lưu evidence JSON trước, sau đó chỉ gửi commitment/metadata cần thiết lên chain. Raw distance, confidence, model và policy version không được lưu trực tiếp lên blockchain.

Không dùng PRIVATE_KEY Hardhat trên mạng thật.

## 13. Kiểm tra project trước buổi demo

Chạy Python tests:

cd /d "C:\Users\P1 Gen 5\Downloads\Blockchain"
python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py" -v

Chạy compile check:

python -m compileall -q iot_code

Chạy Solidity tests:

cd /d "C:\Users\P1 Gen 5\Downloads\Blockchain\contracts"
npm.cmd test

Kiểm tra dashboard:

http://localhost:8080

Kiểm tra trước khi trình bày:

- Hardhat node đang chạy ở chain 31337.

- Contract address là địa chỉ của lần deploy hiện tại.

- MetaMask không ở Ethereum Mainnet hoặc chain khác.

- Owner được dùng khi cấp role.

- ECHO HC-SR04 đi qua cầu phân áp.

- Cổng COM không bị Arduino Serial Monitor chiếm khi chạy Python reader.

- Không dùng cùng lúc hai chương trình mở cùng một cổng Serial.

## 14. Các lỗi thường gặp

### not owner

MetaMask đang dùng account không phải deployer. Chuyển sang Account #0 owner rồi cấp role hoặc clear E-Stop.

### not reporter

Tài khoản đang ký chưa có Reporter role trên HRCSafetyLog.

### not supervisor

Tài khoản đang ký chưa có Supervisor role trên WorkPermitHandoff.

### not gateway

Tài khoản đang ký chưa có Gateway role trên WorkPermitHandoff.

### permit not approved

Chưa dùng Supervisor nhấn Approve nhưng đã nhấn Ghi zone entry.

### permit not started hoặc permit expired

Thời gian hiện tại nằm ngoài khoảng hiệu lực của permit.

### docker is not recognized

Docker Desktop chưa cài hoặc chưa có trong PATH. Dùng USB Serial hoặc cài Mosquitto native nếu chỉ cần MQTT local.

### COM port đang bị sử dụng

Đóng Arduino Serial Monitor/Serial Plotter và mọi gateway khác trước khi chạy serial_reader.py.

### Dashboard báo transaction thất bại sau khi reset Hardhat

Contract address cũ không còn tồn tại trên chain mới. Chạy deploy lại và nhập địa chỉ mới.

### Không thấy dữ liệu ESP32

Kiểm tra cáp USB là cáp dữ liệu, đúng board, đúng COM, baud 115200, dây GND chung và nguồn cảm biến.

### Khoảng cách luôn là SENSOR_FAULT

Kiểm tra TRIG/ECHO, nguồn HC-SR04, GND chung, hướng cảm biến và cầu phân áp ở ECHO. Không nối ECHO 5 V trực tiếp vào ESP32.

## 15. Kịch bản thuyết trình ngắn

Có thể trình bày theo thứ tự sau:

- Mở dashboard và giải thích đây là lớp hiển thị/audit.

- Cho chạy mô phỏng SAFE, WARNING, EMERGENCY.

- Giải thích ngưỡng 60 cm và 30 cm.

- Kết nối MetaMask Hardhat Local.

- Ghi một event lên HRCSafetyLog và cho xem transaction hash.

- Cấp Supervisor, Gateway, Reporter bằng owner.

- Tạo permit, Supervisor approve, Gateway ghi zone entry.

- Nếu có phần cứng, cho ESP32 đọc HC-SR04 thật và tạo WARNING/EMERGENCY.

- Nhấn mạnh khi blockchain hoặc MQTT hỏng, quyết định dừng cục bộ vẫn phải tồn tại.

Thông điệp kết luận:

ESP32/HC-SR04 tạo quyết định safety tại edge. Gateway tạo bằng chứng. Blockchain lưu commitment và workflow có thể kiểm chứng. Blockchain không phải là bộ điều khiển E-Stop.

## 16. Giới hạn an toàn

- Đây là prototype giáo dục, chưa phải hệ thống safety-certified.

- Không dùng buzzer, dashboard hoặc blockchain làm E-Stop duy nhất cho người và máy móc.

- Không nối tín hiệu 5 V trực tiếp vào GPIO 3.3 V của ESP32.

- Không expose MQTT anonymous ra Internet.

- Không đưa private key thật hoặc tiền thật vào Hardhat.

- Không khẳng định blockchain chứng minh sensor đúng hoặc motor đã dừng.

- Nếu dùng robot/motor thật, phải có thiết kế safety độc lập, E-Stop phần cứng và đánh giá bởi người có chuyên môn.